＜路外駐車場設置（変更）届出書の添付図面＞
１. 位置図　　縮尺１／１０，０００以上
地形図に路外駐車場の位置を表示する。
２. 平面図　　縮尺１／２００以上
平面図には次に掲げる事項を表示しなければならない。
１） 路外駐車場の区域及び別記様式の各部分の区域も表示するこ
と。
２） 路外駐車場の自動車出口及び入口、自動車の車路その他の主
要な施設（建築物の内部にあるものを除く。）
３） 路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の道路交通法（昭
和３５法律第１０５号）第４４条第１項から第６号までに規定
する道路の部分、橋及びトンネル
３. 建築物である路外駐車場の場合は、上記のほか
１） 各階平面図 縮尺１／２００以上
２） 立面図 縮尺１／２００以上 ２面以上
３） 断面図 縮尺１／２００以上
４） 詳細図（屈曲部、傾斜部）縮尺１／２００以上
５） 照度計算書
６） 換気計算書
（注）４）～６）については、法定外書類であるが必要に応じて添
付を求めるものとすること。
４. 設計者の表示
設計者の氏名、住所、連絡先（電話のある場合は電話番号）を
各図面（右下すみ）に記載すること。
